Códigos do Artigo - Sistema Inteligente de Monitoramento de Vagas com Comunicação Serial Arduino-ESP32:

- Código do Arduino:

// ===========================================================

// ARDUINO – 4 ULTRASSÔNICOS AJ-SR04 (vagas comuns)

//            4 SHARP GP2Y0A21 (vagas especiais)

// Envia: VC1,VC2,VC3,VC4,VE1,VE2,VE3,VE4

// ===========================================================

#include <SoftwareSerial.h>

// ---------------- PINAGEM ----------------

// ======= ULTRASSÔNICOS (VAGAS COMUNS) =======

#define TRIG1 2

#define ECHO1 3

#define TRIG2 4

#define ECHO2 5

#define TRIG3 6

#define ECHO3 7

#define TRIG4 8

#define ECHO4 9

// ======= SHARP (VAGAS ESPECIAIS) =======

#define SHARP1 A0

#define SHARP2 A1

#define SHARP3 A2

#define SHARP4 A3

// Comunicação com a ESP32

#define RX_ESP 10

#define TX_ESP 11

SoftwareSerial espSerial(RX_ESP, TX_ESP);

// ---------------- LIMIARES ----------------

#define DIST_OCUPADA 70  // cm — ultrassônico

#define SHARP_MIN 90     // distância em cm ≈ ajustar por teste

#define SHARP_MAX 10     // distância mínima (~10 cm)

// Função de leitura Sharp (usando aproximação típica GP2Y0A21)

int lerSharp(int pin) {

int v = analogRead(pin);

if (v < 3) return 999; // sem objeto

float d = 48200.0 / (v - 20); // fórmula aproximação GP2Y0A21

return (int)d;

}

// Função medir distância ultrassônico

long medirDistancia(int TRIG, int ECHO) {

digitalWrite(TRIG, LOW);

delayMicroseconds(2);

digitalWrite(TRIG, HIGH);

delayMicroseconds(10);

digitalWrite(TRIG, LOW);

long duracao = pulseIn(ECHO, HIGH, 30000);

if (duracao == 0) return 999;

return duracao * 0.034 / 2;

}

void setup() {

// pinos ultrassom

pinMode(TRIG1, OUTPUT); pinMode(ECHO1, INPUT);

pinMode(TRIG2, OUTPUT); pinMode(ECHO2, INPUT);

pinMode(TRIG3, OUTPUT); pinMode(ECHO3, INPUT);

pinMode(TRIG4, OUTPUT); pinMode(ECHO4, INPUT);

espSerial.begin(9600);

Serial.begin(9600);

Serial.println("=== Arduino Iniciado (8 sensores) ===");

}

void loop() {

// ----- Vagas Comuns (ultrassônico) -----

long d1 = medirDistancia(TRIG1, ECHO1);

long d2 = medirDistancia(TRIG2, ECHO2);

long d3 = medirDistancia(TRIG3, ECHO3);

long d4 = medirDistancia(TRIG4, ECHO4);

int VC1 = (d1 <= DIST_OCUPADA) ? 1 : 0;

int VC2 = (d2 <= DIST_OCUPADA) ? 1 : 0;

int VC3 = (d3 <= DIST_OCUPADA) ? 1 : 0;

int VC4 = (d4 <= DIST_OCUPADA) ? 1 : 0;

// ----- Vagas Especiais (SHARP) -----

int s1 = lerSharp(SHARP1);

int s2 = lerSharp(SHARP2);

int s3 = lerSharp(SHARP3);

int s4 = lerSharp(SHARP4);

int VE1 = (s1 >= SHARP_MAX && s1 <= SHARP_MIN) ? 1 : 0;

int VE2 = (s2 >= SHARP_MAX && s2 <= SHARP_MIN) ? 1 : 0;

int VE3 = (s3 >= SHARP_MAX && s3 <= SHARP_MIN) ? 1 : 0;

int VE4 = (s4 >= SHARP_MAX && s4 <= SHARP_MIN) ? 1 : 0;

// ----- Enviar Pacote -----

espSerial.print(VC1); espSerial.print(",");

espSerial.print(VC2); espSerial.print(",");

espSerial.print(VC3); espSerial.print(",");

espSerial.print(VC4); espSerial.print(",");

espSerial.print(VE1); espSerial.print(",");

espSerial.print(VE2); espSerial.print(",");

espSerial.print(VE3); espSerial.print(",");

espSerial.println(VE4);

// Debug

Serial.print("VC:");

Serial.print(VC1); Serial.print(",");

Serial.print(VC2); Serial.print(",");

Serial.print(VC3); Serial.print(",");

Serial.println(VC4);

Serial.print("VE:");

Serial.print(VE1); Serial.print(",");

Serial.print(VE2); Serial.print(",");

Serial.print(VE3); Serial.print(",");

Serial.println(VE4);

delay(150);

}

- Código da ESP32:

// ====== ESTACIONAMENTO INTELIGENTE - ESP32 (FINAL) ======

// Recebe: VC1,VC2,VC3,VC4,VE1,VE2,VE3,VE4

// Controle de LEDs + buzzer ativo LOW

// ==========================================================

// ------------------ PINAGEM ---------------------

#define LED_VC1_VERDE 2

#define LED_VC1_VERM  25

#define LED_VC2_VERDE 4

#define LED_VC2_VERM  5

#define LED_VC3_VERDE 18

#define LED_VC3_VERM  19

#define LED_VC4_VERDE 21

#define LED_VC4_VERM  22

// LEDs amarelos (ocupada)

#define LED_VE1 23

#define LED_VE2 14

#define LED_VE3 27

#define LED_VE4 32

// LEDs azuis (livre)

#define LED_VEL1 12

#define LED_VEL2 13

#define LED_VEL3 33

#define LED_VEL4 17

// Buzzer ativo em LOW

#define BUZZER 26

// Estados

bool vagasComuns[4]    = {0,0,0,0};

bool vagasEspeciais[4] = {0,0,0,0};

bool ultimoEstadoEspecial[4] = {0,0,0,0};

void setup() {

Serial.begin(115200);      // Debug

Serial2.begin(9600, SERIAL_8N1, 16, 17);  // RX2 = 16, TX2 = 17

// Configurar LEDs comuns

pinMode(LED_VC1_VERDE, OUTPUT);

pinMode(LED_VC1_VERM,  OUTPUT);

pinMode(LED_VC2_VERDE, OUTPUT);

pinMode(LED_VC2_VERM,  OUTPUT);

pinMode(LED_VC3_VERDE, OUTPUT);

pinMode(LED_VC3_VERM,  OUTPUT);

pinMode(LED_VC4_VERDE, OUTPUT);

pinMode(LED_VC4_VERM,  OUTPUT);

// LEDs especiais ocupada

pinMode(LED_VE1, OUTPUT);

pinMode(LED_VE2, OUTPUT);

pinMode(LED_VE3, OUTPUT);

pinMode(LED_VE4, OUTPUT);

// LEDs especiais livres

pinMode(LED_VEL1, OUTPUT);

pinMode(LED_VEL2, OUTPUT);

pinMode(LED_VEL3, OUTPUT);

pinMode(LED_VEL4, OUTPUT);

// Buzzer

pinMode(BUZZER, OUTPUT);

digitalWrite(BUZZER, HIGH); // desligado (ativo por LOW)

Serial.println("ESP32 Pronta para receber dados do Arduino...");

}

void loop() {

// ================= LEITURA DA SERIAL =================

if (Serial2.available()) {

String linha = Serial2.readStringUntil('\n');

linha.trim();

int valores[8];

int index = 0;

// separa por vírgulas

char separador[] = ",";

char *token = strtok((char*)linha.c_str(), separador);

while (token != NULL && index < 8) {

valores[index++] = atoi(token);

token = strtok(NULL, separador);

}

// Se os 8 valores foram recebidos corretamente

if (index == 8) {

// Atribuir

for (int i = 0; i < 4; i++) vagasComuns[i]    = valores[i];

for (int i = 0; i < 4; i++) vagasEspeciais[i] = valores[i+4];

Serial.print("Recebido → ");

Serial.println(linha);

}

}

// ==================== LEDS VAGAS COMUNS =====================

digitalWrite(LED_VC1_VERDE, !vagasComuns[0]);

digitalWrite(LED_VC1_VERM,  vagasComuns[0]);

digitalWrite(LED_VC2_VERDE, !vagasComuns[1]);

digitalWrite(LED_VC2_VERM,  vagasComuns[1]);

digitalWrite(LED_VC3_VERDE, !vagasComuns[2]);

digitalWrite(LED_VC3_VERM,  vagasComuns[2]);

digitalWrite(LED_VC4_VERDE, !vagasComuns[3]);

digitalWrite(LED_VC4_VERM,  vagasComuns[3]);

// ==================== LEDS VAGAS ESPECIAIS =====================

// Amarelo = ocupada

digitalWrite(LED_VE1, vagasEspeciais[0]);

digitalWrite(LED_VE2, vagasEspeciais[1]);

digitalWrite(LED_VE3, vagasEspeciais[2]);

digitalWrite(LED_VE4, vagasEspeciais[3]);

// Azul = livre

digitalWrite(LED_VEL1, !vagasEspeciais[0]);

digitalWrite(LED_VEL2, !vagasEspeciais[1]);

digitalWrite(LED_VEL3, !vagasEspeciais[2]);

digitalWrite(LED_VEL4, !vagasEspeciais[3]);

// ==================== BUZZER =====================

for (int i = 0; i < 4; i++) {

if (vagasEspeciais[i] == 1 && ultimoEstadoEspecial[i] == 0) {

// mudou de livre -> ocupada

tone(BUZZER, 3000);

delay(200);

noTone(BUZZER);

digitalWrite(BUZZER, HIGH);

}

ultimoEstadoEspecial[i] = vagasEspeciais[i];

}

delay(20);

}